MTA SZTAKI Operációkutatás és Döntési Rendszerek Laboratórium

"Operációkutatás, alkalmazott matematika és döntési rendszerek" szeminárium sorozat

Helye: MTA SZTAKI, 1111 Budapest, Lágymányosi u. 11., V. emelet 506.

Ideje: Péntek de. 10-11 óra, az ettől való eltérések az adott előadásnál jelezve

web: http://www.oplab.sztaki.hu/szeminar.htm

## EGY ŰRKUTATÁSI ALKALMAZÁSOKHOZ TERVEZETT 
MESTERSÉGES ÍZÜLET GEOMETRIAI OPTIMALIZÁLÁSA

Carlo Menon. (Simon Fraser University, Canada)

Markót Mihály Csaba (MTA SZTAKI)

Rocco Vertechy (University of Bologna)

Vincenzo Parenti-Castelli (University of Bologna)

2007. 02.16.

Az előadásban egy 2-szabadsági fokú párhuzamos mozgató mechanizmus geometriai tervezését mutatjuk be. Maga a szerkezet egy rögzített platformból, egy mozgatott hasznos teherből, valamint az őket összekötő merev rudakból és két változtatható hosszúságú mozgatórúdból áll. A szerkezet geometriai optimalizálása során a fix és a mozgatórudak végpontjainak olyan elhelyezését keressük, amely maximalizálja a szerkezet merevségét (stabilitását) és az űrbeli küldetések során fellépő rázkódásokkal szembeni ellenállását. A feladat formális megfogalmazása a

max. 	w,

s. t.	det(K(x) - w2*M)=0

nemlineáris programozási feladathoz vezet, ahol a w változó a rendszer ún. első természetes frekvenciája, M az általánosított tömegmátrix, K pedig az anyagok tulajdonságaiból valamint a rudak végpontjait leíró x vektorváltozóból számított merevségi (stiffness) mátrix. A feladat megoldásához egy klaszterező optimalizálási módszert és a GNU Linear Programming Kit numerikus eljárásait használtuk.